チ ェ ッ ク リ ス ト

| No | 検 査 項 目 | チェックポイント | 適 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流入管渠及び放流管渠の勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか |  |
| 2 | 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保 たれ、逆流のおそれはないか |  |
| 3 | 誤接合等の有無 | 生活雑排水が全て接続されているか |  |
|  |  | 雨水や工場廃水等が流入していないか |  |
| 4 | 桝の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ご とに適切な桝が設置されているか |  |
| 5 | 流入管渠、放流管渠及び空気配管の 変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれ はないか |  |
| 6 | 嵩上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に 行うことができるか |  |
| 7 | 浄化槽本体の上部及びその周辺の状 況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設 置されていないか |  |
|  |  | 保守点検、清掃の支障となるものが置 かれていないか |  |
|  |  | コンクリートスラブが打たれているか |  |
| 8 | 漏水の有無 | 漏水が生じていないか |  |
| 9 | 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか |  |
| 10 | 接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっき槽の 接触材に変形や破損はないか |  |
|  |  | しっかり固定されているか |  |
| 11 | ばっき装置、逆洗装置及び汚泥移送 装置の変更、破損、固定及び稼働の 状況 | 各装置に変形や破損はないか |  |
|  |  | しっかり固定されているか |  |
|  |  | 空気の出方や水流に片よりはないか |  |

| No | 検 査 項 目 | チェックポイント | 適 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか |  |
|  |  | しっかり固定されているか |  |
|  |  | 薬剤筒は傾いていないか |  |
| 13 | ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポ | ポンプ桝に変形や破損はないか |  |
|  |  | ポンプ桝に漏水のおそれはないか |  |
|  |  | ポンプが２台以上設置されているか |  |
|  |  | 設計通りの能力のポンプが設置されて いるか |  |
|  |  | ポンプの固定が十分行われているか |  |
|  |  | ポンプの取外しが可能か |  |
|  |  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチ の稼働を妨げるおそれはないか |  |
| 14 | ブロワーの設置、稼働状況 | 適正能力の送風機が設置されているか |  |
|  |  | 防振対策がなされているか |  |
|  |  | 固定が十分行われているか |  |
|  |  | アースはなされているか |  |
|  |  | 漏電の恐れはないか |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。 令和 年 月 日 担当浄化槽設備士 氏 名 ㊞ 県知事登録番号（ ） 届出番号（ ） |  |  |  |